FE1DI

E1部分时隙透明链路传输设备

目    录

21.FE1DI简介


21.1应用简介


21.2性能特点


21.3技术参数


21.3.1 G.703接口参数


21.3.2 数据口参数


31.3.3 其它参数


32.安装指南


32.1 管脚定义


32.1.1 数据口管脚定义（DB25/F）


42.1.2 G.703口（RJ45）管脚定义


42.2 指示灯


52.3 DIP开关功能描述





1.FE1DI简介

1.1应用简介

FE1DI是实现将E1 G.703接口设备与V.35接口设备互联的协议转换器。它实现利用透明通道传输E1部分时隙功能。通过前面板DIP开关或监控口设置，选择需要传输的E1时隙。V.35/RS-449数据口可支持nx64kbps（1≤n≤32）传输速率。具有本地监控口，利用网管软件可以对本地和远端的FE1DI进行监控。

1.2性能特点

· 类型


双向nx64kbps（1≤n≤32）

· 传输距离

2km

· 阻抗


120ohm/75ohm

· 接头


BNC/RJ45

· 兼容协议

CCITT  G.703、G.704、G.706、G.823

· 帧格式


CRC4(可选),CAS/CCS(可选),成帧

· 编码


HDB3

1.3技术参数

1.3.1 G.703接口参数

· 类型      双向nx64kbps（1≤n≤32）

· 线路      4线双绞线（两对线），16-26AWG

· 传输距离  2km（CE）

· 阻抗      120ohm（RJ45）/75ohm（BNC）

· 信号电平  高电平 2.37V（BNC-75ohm）/3.0V（RJ45-120ohm）

· 低电平    +/-0.1V

· 时钟频率  2048kHz

· 频率稳定度+/-50ppm

· 接头      BNC/RJ45

· 兼容协议  CCITT G.703、G.704、G.706、G.823

· 帧格式    CRC4（可选），CAS/CCS（可选），成帧/不成帧

· 编码      HDB3

1.3.2 数据口参数

· 接头      DB25（F）

· 兼容协议  V.35、RS-449

· 速率      64kbps-2048kbps

· 接口模式  DTE/DCE模式

1.3.3 其它参数

· 外形尺寸：  
130mm×230mm×43mm

· 重量：      
3000g

· 功耗：


小于5W

2.安装指南

2.1 管脚定义

2.1.1 数据口管脚定义（DB25/F）

	管脚号
	管脚名称
	DTE模式
	DCE模式

	1
	FGND
	
	

	2
	TD（A）
	输出
	输入

	3
	RD（A）
	输入
	输出

	4
	RTS（A）
	
	

	5
	CTS（A）
	
	

	6
	DSR（A）
	
	

	7
	GND
	
	

	9
	RT（B）
	输入
	输出

	11
	TT（B）
	输出
	输入

	12
	ST（B）
	输入
	输出

	13
	CTS（B）
	
	

	14
	TD（B）
	输出
	输入

	15
	ST（A）
	输入
	输出

	16
	RD（B）
	输入
	输出

	17
	RT（A）
	输入
	输出

	19
	RTS（B）
	
	

	20
	DTR（A）
	
	

	22
	DSR（B）
	
	

	23
	DTR（B）
	
	

	24
	TT（A）
	输出
	输入

	25
	GND
	
	


注：RTS与CTS，DSR与DTR已作内部连接，应用时不必外部连线。

2.1.2 G.703口（RJ45）管脚定义

	管脚编号
	信号名称

	1
	NC

	2
	GND

	3
	Transmit-

	4
	Receive-

	5
	Receive+

	6
	Transmit+

	7
	GND

	8
	NC


2.2 指示灯

	名称
	颜色
	功能

	PWR
	绿色
	灯亮指示电源正常

	TD
	绿色
	亮或闪亮指示发送数据正常

	RD
	绿色
	亮或闪亮指示接收数据正常

	RSLOS
	红色
	亮或闪亮指示E1口接收信号丢失

	TCLOS
	红色
	亮或闪亮指示数据口发送时钟丢失

	ALARM
	红色
	亮或闪亮指示设备工作异常，指示失步，帧丢失，远端告警

	DTE
	绿色
	亮指示DTE工作模式

	DCE
	绿色
	亮指示DCE工作模式

	TEST
	黄色
	亮指示设备工作于测试状态


2.3 DIP开关功能描述

	SW号
	DIP开关设置
	功能

	SW1
	1
	ON：成帧，OFF：不成帧

	
	2-8，ON
	1-7时隙占用

	SW2
	1-8，ON
	8-15时隙占用

	SW3
	1-8，ON
	16-23时隙占用

	SW4
	1-8，ON
	24-31时隙占用

	SW5
	1
	OFF
	CRC4禁止

	
	
	ON
	CRC4使能

	
	2
	OFF
	CAS/PCM30模式

	
	
	ON
	CSS/PCM31模式

	
	3
	OFF
	未用时隙填充-FF

	
	
	ON
	未用时隙透传

	
	4
	OFF
	发送时钟正极性

	
	
	ON
	发送时钟负极性

	
	5
	OFF
	收时钟正极性

	
	
	ON
	收时钟负极性

	
	6
	7
	时钟模式设置

	
	OFF
	OFF
	RX：恢复时钟，TX：数据口时钟

	
	ON
	OFF
	RX：数据口时钟，TX：数据口时钟

	
	OFF
	ON
	RX：恢复时钟，TX：恢复时钟

	
	ON
	ON
	RX：恢复时钟，TX：内部晶振时钟

	
	8
	9
	工作状态

	
	OFF
	OFF
	正常工作状态

	
	ON
	OFF
	E1模拟环

	
	OFF
	ON
	E1远端环

	
	10
	OFF
	数据口为DCE模式

	
	
	ON
	数据口为DTE模式

	SW0
	1
	2
	3
	4
	5
	E1阻抗匹配

	
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	120ohm

	
	ON
	ON
	ON
	ON
	ON
	75ohm


注：CAS/PCM30模式时，第16时隙不可用，SW3-1必须设置为OFF。






















1
5

